起重机安全检查表

| 检查项目 |  | 检查内容 | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 机械设备 | 整机状态 | 起重机行走、支承、起重、回转、机体各部分及内外零部件均应保持完好正常 |  |  |
|  |  | 电路、油路等完好，连接严密，不锈蚀、变形、破裂、渗漏 |  |  |
|  | 安全装置 | 起重机应有力矩显示器、力矩限制器或重量限制器和提升高度指示器、提升卷扬机过卷扬装置，反应快速、灵敏、准确 |  |  |
|  |  | 起重机必须安装提升限位器，碰块装在吊臂顶端下面，限位开关应灵敏、有效 |  |  |
|  |  | 起重机变幅机构应有幅度指示器，应显示准确、有效、可靠 |  |  |
|  |  | 行走、回转、变幅、提升等机构制动装置和断路器等应灵敏、有效、可靠 |  |  |
|  |  | 各种安全保护装置应齐全、灵敏、可靠，不得任意拆封、拆除或调整 |  |  |
|  | 吊钩 | 吊钩必须有防脱钩装置，并保持完好有效；吊钩不准切割、焊接，应有色标 |  |  |
|  | 钢丝绳 | 钢丝绳不准接长使用；固定牢靠；吊钩在最低位置时，在卷筒上不得小于3圈 |  |  |
|  |  | 钢丝绳不应变形、扭曲、锈蚀、腐蚀、鼓包、松弛、断股等现象；断丝数量、磨损程度不得超过规定数值 |  |  |
|  |  | 用绳夹时，绳夹个数、间距应符合规定，绳夹压板应在长头一边；应拧紧夹牢 |  |  |
|  | 液压系统 | 起重机的液压控制系统应运行正常，动作灵敏准确；管路完好，连接紧密，不漏油 |  |  |
|  | 支腿 | 支腿、支承盘完好不变形，伸缩自如 |  |  |
|  | 行走机构 | 行走机构应完好无损，轮胎应不破裂、漏气，各轮胎气压达到规定标准 |  |  |
|  | 金属结构 | 机体、金属结构不变形、不锈蚀，各连接部位紧固牢靠 |  |  |
|  | 司机室 | 司机室应设有可调座椅、门锁、音响、灯光信号和通信联系装置等 |  |  |
|  | 消防 | 起重机上应设置足够的消防器材，放在明显易取地方，应定期检查，更换过期剂料 |  |  |
| 作业人员 | 资质 | 司机、指挥信号人员和吊件绑扎摘挂钩的起重工，必须经专业技术培训，考试合格取得特种作业人员操作证，持证上岗 |  |  |
|  |  | 轮胎式起重机司机应取得“机动车驾驶证”，否则应另配专职机动车驾驶员 |  |  |
|  | 体质 | 操作人员应身体健康；年满18周岁，视力在1.0以上，辨色能力、听力良好；无心脏病、高血压、精神病、癫痫病等疾病 |  |  |
|  | 司机 | 每台起重机应配备专职司机 |  |  |
|  |  | 操作人员应穿戴整齐，长发应塞入帽内 |  |  |
|  |  | 司机、作业人员严禁酒后操作和疲劳作业；与本机无关人员严禁上机 |  |  |
|  |  | 司机在起重机作业时及吊物悬在空中时，不得离开操作室；司机作业时不得从事与操作无关的事情 |  |  |
| 运行作业 | 安全规程 | 司机、作业人员必须严格遵守起重运输安全技术规程和安全操作规程 |  |  |
|  |  | 在公路上行驶时，应执行汽车安全技术操作规程和道路交通管理部门的有关规定 |  |  |
|  | 安全技术措施 | 吊运易燃、易爆等危险品和重要、重大物件或需要几台吊车抬吊时，应制定专门安全技术措施；技术、安全部门应在场指导 |  |  |
|  |  | 运行范围内如有临时障碍物或交叉作业时，应制定专项安全技术措施 |  |  |
|  | 作业环境 | 起重机应停放在平坦坚实的基础上，不得停放在倾斜面上和暗沟、涵洞、地下不明构筑物上面及松软地面上 |  |  |
|  |  | 起重机作业范围内不应有架空电线、建筑物、机械设备、材料物品等障碍物 |  |  |
|  |  | 夜间作业时，机上、作业区及起吊、卸载等作业地点应有足够的照明 |  |  |
|  |  | 遇六级以上大风或雷电、暴雨、大雪、大雾等恶劣天气时，严禁起吊作业 |  |  |
|  | 运行记录 | 司机室内应挂有安全操作规程；配备有运行、保养、交接班记录，每天开机前和交接班时应认真检查保养，填写记录并签名 |  |  |
|  | 支承 | 起重机应停放在方便作业的地方，应停放平稳，周围不应有妨碍作业的障碍物 |  |  |
|  |  | 起重机作业时应支承稳固，全部伸出水平支腿，严禁在未伸出支腿状态下进行作业 |  |  |
|  |  | 起重机支腿应使机身处于水平状态，轮胎不可接触地面；放支腿应先放后支腿，后放前支腿，收支腿即先收前支腿 |  |  |
|  |  | 禁止起重机停在斜坡或侧向倾斜面上作业；起重机应在侧向和后向起吊作业，臂杆向前时中心线不得越过前支腿中心 |  |  |
|  |  | 作业时，不得扳动支腿操作机构；如需调整支腿，应将重物放至地面，臂杆转至正前方或正后方，再进行调整 |  |  |
|  | 启动 | 启动前，液压油、润滑油、黄油和燃油应油量充足，十分清洁；冷却水应用洁净的软水，水箱应不渗漏 |  |  |
|  |  | 启动前，各轮胎气压应符合要求；各连接部位的螺栓应紧固可靠 |  |  |
|  |  | 启动时，应按轮胎式起重机《安全操作规程》的启动程序进行启动 |  |  |
|  |  | 低温启动时，应使用预热装置，先用启动机驱动发动机空转几转方可给油启动，无论在任何情况下，都不得用明火烤油底壳 |  |  |
|  |  | 启动后，确认各机构、部件、装置、仪表等均正常后，才能正式投入运行；发动机不应在空载的情况下，长时间高速运转 |  |  |
|  |  | 为防止作业时离合器突然脱开，起吊前应将离合器操纵杆加以锁紧 |  |  |
|  |  | 起吊前，应根据特性曲线表，确定臂杆长度、臂杆倾角、回转半径及允许负荷间的相互关系，每一数据都应在规定范围以内 |  |  |
|  | 信号指挥 | 吊运作业必须配备信号员统一指挥，信号员应口齿清楚，有一定的起吊作业经验 |  |  |
|  |  | 信号员作业位置应选择得当，应在视线视角全面清晰、外界干扰少、安全的地方 |  |  |
|  |  | 信号应统一、明确、规范、清晰 |  |  |
|  | 吊运 | 重物吊离地面20～30cm左右，应检查确认起重机稳定、机构正常、制动可靠、吊物平稳、捆扎牢固后，才能起升吊运 |  |  |
|  |  | 作业中如突然发生故障，应立即卸载，停止作业，进行检查和修理 |  |  |
|  |  | 在起升、下落吊物、回转、变幅时，在接近人员或其他机械及视界不清时应鸣铃 |  |  |
|  | 吊运 | 严禁在超载、超过规定作业范围的情况下吊运；严禁起吊重量不明或被其他重物卡压的物件 |  |  |
|  |  | 重物上面不应有人；重物下方、回转半径范围内不准停人；吊件不应停留在空中 |  |  |
|  |  | 严禁歪拉斜吊和起吊埋在地下或沉在水中的不明物体 |  |  |
|  |  | 严禁吊运人员及吊载人吊篮悬空作业 |  |  |
|  |  | 禁止在视线不好、指挥信号不明、没有统一指挥或违章指挥的情况下起吊 |  |  |
|  |  | 安全保护装置、控制装置失灵时，应先停机检修好后才能进行作业；严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构进行操作 |  |  |
|  |  | 作业场所不安全，可能触及输电线路、建筑物或其他管线等物体时不能吊运 |  |  |
|  |  | 禁止长短件、大小件捆扎在一起吊运；长件吊运时，不小于两个吊点，应设牵引绳保持吊物平稳；短小件应装箱吊运 |  |  |
|  |  | 应避免双机抬吊；确需双机抬吊时，宜用性能相同的吊车，起吊时应动作一致，统一指挥，派人监护，严禁回转臂杆 |  |  |
|  | 变幅 | 变幅应平稳，严禁猛然起落臂杆，臂杆倾角不得超过制造厂规定；制造厂无规定时最大倾角不得超过78° |  |  |
|  |  | 不得在起吊荷重时进行伸缩臂、变幅作业 |  |  |
|  |  | 变幅角度、回转半径、臂杆外伸或降到最大作业位置时的幅度，应防止超负荷 |  |  |
|  |  | 臂杆对外伸时，第二、三节应同步；第四节臂杆只有在第二、三节全部伸出后才允许伸到需要的长度 |  |  |
|  |  | 臂杆缩回时，臂杆的仰角不得太小，先缩回第四节，然后再将第二、三节缩回 |  |  |
|  |  | 臂杆向外延伸时，应充分下降吊钩 |  |  |
|  |  | 臂杆向外延伸，当限制器发生报警时，应立即停止，不得强行继续外伸 |  |  |
|  | 副杆延伸与收存 | 延伸副杆时，工作范围内应无任何障碍物 |  |  |
|  |  | 延伸或收副杆时，各支腿应完全伸出 |  |  |
|  |  | 收存时，应根据指挥信号拆卸或存放副吊钩；收存时不可将钢丝绳绞得太紧 |  |  |
|  | 回转 | 回转应缓慢匀速，严禁突然启动紧急刹车 |  |  |
|  |  | 回转前方和吊车尾部不得有人和障碍物 |  |  |
|  |  | 应在被吊物体停止晃动后，方可改变转向；当不再作回转时，应锁紧回转制动器 |  |  |
|  | 行驶 | 行驶时应遵守道路交通规则，注意道路上的架空电线和桥梁与涵洞的高度及允许载重吨位，不得冒险通过 |  |  |
|  |  | 行驶前，应先将稳定器上的调整螺丝松开收回支腿，插好销轴；用钢丝绳将吊钩拉挂在保险杠拉钩上，不应过紧 |  |  |
|  |  | 行驶前将起重机回转制动器锁住，各操纵杆放在中间位置，关闭上盘操作室车门 |  |  |
|  |  | 起步时，不得猛踩加速踏板、猛抬离合器踏板，使车辆受冲击来起步 |  |  |
|  |  | 行驶时起重机架上严禁乘人 |  |  |
|  |  | 车辆在施工区严禁超速行驶，行驶路中，应当与同车道上前面车辆保持安全距离 |  |  |
|  | 保养 | 出工、完工应按规定进行保养；严禁在作业时，进行修理、调整等保养工作 |  |  |
|  |  | 对传动部分进行保养时，应切断动力 |  |  |
|  |  | 应根据气温变化情况，选用合适的液压油、润滑油和燃油；添加时，加油口应擦净，加油口有滤网时，不得取下滤网加油 |  |  |
|  |  | 放泄液压油和润滑油，应在作业终了，油温尚未完全冷却以前进行 |  |  |
|  |  | 严禁明火取暖；用汽油柴油等油料、酒精或清洗剂等清洗零部件时，严禁吸烟 |  |  |
|  |  | 清洗完毕后，应及时处理干净，废油、擦拭后的破布、棉纱等不得乱泼、乱放，应集中妥善保管，及时处理 |  |  |
|  |  | 发动机在更换冷却水、油料和附件后，应先空转5min～10min，排除回路中气体 |  |  |
|  | 保养 | 加冷却水时，应先加入总量的80%，然后启动发动机，待冷却水温暖后，再加注满；放泄冷却水，应待水温降到60℃以下进行 |  |  |
|  |  | 寒冷季节，冷却水渗入防冻液的比例，应依据所在地区最低气温再降10℃ |  |  |
|  |  | 应减少液压系统的拆卸工作；蓄电池电解液的比重应依据不同气温进行调整 |  |  |
|  | 停车 | 起重机收班后应停靠在车库内；路途、现场应停靠在安全平坦、不妨碍交通的地方 |  |  |
|  |  | 在坡道停车时，车头向上坡挂一档，车头向下坡挂倒档，应拉紧手刹车、塞死车轮 |  |  |
|  |  | 停车时低速运转几分钟后再熄火，寒冷季节应放净未加防冻液的冷却水 |  |  |
|  | 交接班 | 交接班前应切实做好机械例保工作，填写好机械运行记录和维护保养记录 |  |  |
|  |  | 交接班应把生产任务、施工条件及质量要求；机械运行保养、随机工具及油料配件消耗情况；事故隐患及故障处理；安全措施及注意事项；机械运行记录等交接清楚 |  |  |
|  |  | 交接双方应填写交接班记录并共同签字 |  |  |

检查人：                                    负责人：                                   检查日期：