施工机械安全检查表

| 检查项目 |  | 检查内容 | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 操作人员 | 资质 | 施工机械司机均应经培训，考试合格，取得特殊工种操作资格证书，持证上岗 |  |  |
|  | 技能 | 施工机械司机应熟悉所操作机械的机构、性能和运行、操作方法及维护、保养要求与注意事项 |  |  |
|  | 安全规程 | 施工机械司机应熟悉并遵守有关的安全技术规程和安全操作规程 |  |  |
| 机械管理 机械管理 | 管理制度 | 机械设备所属单位应建立健全机械设备的运行、维修保养、交接班等管理制度 |  |  |
|  |  | 机械设备所属单位应有专门管理机构，每台机械应实行机长负责制 |  |  |
|  |  | 机械操作室内应挂设有关的规章制度 |  |  |
|  | 随机资料 | 机械设备随机应有厂家生产许可证、产品质量出厂合格证、有资质单位的检测证明，三证俱全 |  |  |
|  |  | 随机资料应有设计图纸、安装与维修使用说明书、安全技术要求等资料 |  |  |
|  |  | 机械设备应建立包括随机资料、检修记录、运行与保养记录、交接班记录等资料的技术挡案 |  |  |
|  |  | 每天的班前检查记录、运行与保养记录、交接班记录应随机置于现场 |  |  |
|  | 三工作业 | 机械设备每班开机前，完工后，应进行检查、保养；运行中应仔细的听、视、闻、检查，保证机械正常运行，并做好记录 |  |  |
|  | 交接班 | 交接班前应切实做好机械例保工作，填写好机械运行记录和维护保养记录 |  |  |
|  |  | 交接双方应做好“五交”工作，即交生产任务、施工条件及质量要求，交机械运行及保养、随机工具及油料配件消耗情况，交事故隐患及故障处理情况，交安全措施及注意事项，运行记录、随机工具等都应检查、交接清楚 |  |  |
|  |  | 交接双方应做好“三查”工作，即查机械运转及保养情况，查机械运行记录是否准确完善，查随机工具是否齐全 |  |  |
|  |  | 交接双方应填写交接班记录并共同签字 |  |  |
| 机械设备 | 整机 | 机械设备应外观整洁，结构件无弯曲、变形、锈蚀；连接部位紧固件安装紧密牢固；钢丝绳、配重等符合标准要求 |  |  |
|  |  | 行走、支承、提升、回转、机体各部分及内外零部件均应保持完好正常 |  |  |
|  |  | 电路、油路应完好无损；冷却水、润滑油、燃油、液压油应数量充足、质量符合要求，各轮胎气压达到规定标准 |  |  |
|  |  | 控制、保护装置应完好、正常，动作灵敏、有效、可靠 |  |  |
|  |  | 机械传动和转动裸露部位应装有保护罩 |  |  |
|  |  | 运转中各部件应无异常声响，各仪表指示应在正常范围 |  |  |
|  | 液压系统 | 液压操作、控制系统应完好无损，灵活、有效，油路系统连接牢固，无破裂 |  |  |
|  | 行走机构 | 行走机构应完好无损，行走制动装置应灵敏、可靠、有效，动作迅速、准确 |  |  |
|  | 回转机构 | 回转机构应安装正确、润滑良好，回转制动装置应灵敏、有效 |  |  |
|  | 铲斗、刀片 | 铲斗、刀片应与斗柄、推杆连接牢固，磨蚀程度不能超过规定，斗齿、刀片不得有缺损 |  |  |
|  | 金属结构 | 机身、臂杆、操作室等金属结构及其杆件，必须尺寸准确，连接紧固、牢靠，紧固件不能松动 |  |  |
|  |  | 金属结构应定期检查、维护、涂刷防锈漆，校正变形，防止锈蚀 |  |  |
|  | 司机室 | 司机室应设有可调座椅、门锁、灭火器和音响、灯光信号及通信联系装置等 |  |  |
|  |  | 司机室应防风、防雨、防晒、视线良好，地板应铺设绝缘垫 |  |  |
|  | 电气设备 | 隔离开关、事故紧急开关、短路保护、过流保护和漏电保护等装置应完好有效 |  |  |
|  |  | 保护回路和控制回路等电气线路应绝缘良好；露天电气设备应装防雨罩 |  |  |
|  |  | 电器设备应保护接零或保护接地，绝缘良好，应有足够的照明设施 |  |  |
| 挖掘机 | 启动 | 发动机启动按推土机的相关规定执行；启动后，任何人不得站在铲斗和履带上 |  |  |
|  |  | 在行走前，应对行走机构进行全面保养；查看好路面宽度和承载能力，扫除路上障碍，与道路边缘应保持适当距离 |  |  |
|  |  | 上、下坡道时，严禁中途变速或空挡滑行 |  |  |
|  |  | 转弯半径较小时，应分次转弯，不得急拐 |  |  |
|  |  | 通过桥涵时，应了解允许载重吨位并确认可靠后方可通行 |  |  |
|  |  | 行走中通过风、水、管路及电缆等明设线路和铁道时，应采取加垫等保护措施 |  |  |
|  |  | 冬季行走遇冰冻、雪天时，轮胎式挖掘机行车轮应采取加装防滑链等防滑措施 |  |  |
|  | 运行、作业 | 挖掘机在作业时，不准有一轮处于悬空状态，应以“三条腿”的方式进行作业 |  |  |
|  |  | 不准以单边铲斗斗牙来硬啃岩体；不准强行挖掘大块石和硬啃固石、根底 |  |  |
|  |  | 不准用斗牙挑起大块石装车的方式进行作业；铲斗未撤出掌子面不准回转或行走；运输车辆未停稳前不准装车 |  |  |
|  |  | 铲斗不准从汽车驾驶室上方越过；不准用铲斗推动汽车 |  |  |
|  |  | 严禁铲斗在满载物料悬空时行走；装料中回转时，不得采用紧急制动 |  |  |
|  |  | 铲斗应在汽车车箱上方的中间位置卸料，不得偏装；卸料高度以铲斗底板打开后不碰及车箱为宜 |  |  |
|  |  | 挖掘机在回转过程中，严禁任何人上下机和在臂杆的回转范围内通行及停留 |  |  |
|  |  | 运转中严禁在转动部位进行注油、调整、修理或清扫工作 |  |  |
|  |  | 严禁用铲斗进行起吊作业；严禁利用挖掘机的回转作用力来拉动重物和车辆 |  |  |
|  | 停机 | 挖掘机应当停放在坚实、平坦、安全的地方，严禁停在可能发生塌方或受洪水威胁的地段 |  |  |
|  |  | 停机时应将各操纵杆置于零位，电动机械，人员离开时，应及时断开电源 |  |  |
|  |  | 长时间停车时，应做好维护保养工作，发动机各润滑部位应加注润滑油，堵严各进、排气管口和各油路、水路管口 |  |  |
|  |  | 给设备加油时周边应无明火，严禁吸烟 |  |  |
|  |  | 停机操作完毕，应进行一次全面检查，确认妥当无误后，将门窗关闭加锁才能离开 |  |  |
|  | 电动 挖掘机 | 严禁非作业人员接近带电的设备 |  |  |
|  |  | 挖掘机行走时，行走电动机运行温度应正常，电缆应无损坏，人力挪移电缆时，人员应穿绝缘胶鞋和戴绝缘手套 |  |  |
|  |  | 所有的电气设备，应由专业电气人员进行操作；处于接通电源状态的电器装置，严禁进行任何检修工作 |  |  |
|  |  | 电器装置跳闸时，不得强行合闸，应待查明原因排除障碍后才可合闸 |  |  |
|  |  | 设备的电器部分应正常，绝缘良好、可靠，电磁制动器、安全装置应灵敏可靠 |  |  |
| 装载机 | 操作人员 | 在操作设备时，服装应穿着整洁，应戴工作帽，将长发置于帽子里 |  |  |
|  |  | 若三次启动不成功，应查明原因，排除故障后，方可再次启动 |  |  |
|  |  | 在斜坡路上停车，不应踩离合器，而应使用制动踏板 |  |  |
|  | 运行、作业 | 装载机不应在倾斜度较大或形成倒悬体的场地上作业；挖掘时，掌子面不应留伞檐；推料时不得转向 |  |  |
|  |  | 作业过程中整机、储气罐及压力表、安全阀等零部件运行情况应正常 |  |  |
|  |  | 不应利用铲斗吊重物或载人；不得硬啃基岩、弧石，不得超负荷装载 |  |  |
|  | 停机保养 | 装载机应停放在地面平坦、坚实且不妨碍其它车辆通行的安全地方 |  |  |
|  |  | 作业完毕，停机或交接班时，应对装载机及时进行清洁、滑润、紧固和等保养工作 |  |  |
|  |  | 检查燃油或加油时，严禁吸烟和接近明火 |  |  |
|  |  | 停机和清理铲斗时，应停放平稳，把铲斗落地，用垫块垫实 |  |  |
|  |  | 驾驶员要离开设备时应将铲斗放到地面，将操纵杆放在空档位置，关闭发动机 |  |  |
|  | 交接班 | 交接班时，双方应做好“五交”、“三查”工作 |  |  |
| 运输车辆 | 驾驶员 | 必须遵守国家有关法律、法规和相关技术要求，持有驾驶证、行车证 |  |  |
|  |  | 不得驾驶与证件不相符的车辆 |  |  |
|  |  | 严禁酒后驾车、超速驾车等违章驾车行为 |  |  |
|  |  | 操作人员应身体健康；视力、听力良好；无精神病、色盲等疾病；精神、情绪正常 |  |  |
|  |  | 司机、作业人员严禁酒后操作和疲劳驾驶 |  |  |
|  |  | 熟悉车辆各部件的结构、性能、用途，做到会驾驶、会保养、会排除简单故障 |  |  |
|  | 车况 | 车辆必须完好无损，各种机构、电路、油路正常；方向操作、刹车制动灵敏可靠 |  |  |
|  |  | 车辆不得超载运行，不得带病作业 |  |  |
|  | 路况 | 运送超宽、超长或重型设备时，事先对路基、桥涵的承载能力、沿途障碍物等路况进行调查分析，确认可靠后方可运输 |  |  |
|  |  | 车辆涉水过河前，应先了解水深及河床情况，不得冒险行车，水面超过汽车排气管时不得行车过河 |  |  |
|  |  | 车辆在泥泞坡道上或冰雪路上行驶时，应安装防滑链，并减速行驶 |  |  |
|  |  | 车辆通过渡船过江、河时应遵守渡船的有关安全规定，听从渡口工作人员的指挥 |  |  |
|  | 车辆运行 | 车辆启动、起步、行驶等运行作业应严格遵守安全操作规程 |  |  |
|  |  | 每日第一次启动出车前，应按照例行保养规定的项目，作好各项检视工作，并做好检查保养记录；做好运行记录和交接班纪录 |  |  |
|  |  | 起步前各部位应处于正常状态，温度、气压表读数符合规定，全部警告信号解除 |  |  |
|  |  | 起步时，不得猛踩加速踏板、猛抬离合器踏板，使车辆受冲击来起步 |  |  |
|  |  | 行驶时发动机应无异响，各仪表、警告信号或蜂鸣器的工作情况应正常，应无漏油、漏水、漏气、漏电、特殊气味等现象 |  |  |
|  |  | 严禁超速行驶；行驶路程中，应当与同车道上前面车辆保持安全距离 |  |  |
|  |  | 通过无信号灯，无交警指挥及视线不清的交叉路口或转弯时，应低速行驶 |  |  |
|  |  | 行驶中，控制车速，不宜紧急制动；不得将脚踩在离合器踏板上，严禁熄火滑行 |  |  |
|  |  | 行驶中不宜在桥上变速，刹车或停车；涉水时应低速通过，不应中途停留或变速 |  |  |
|  |  | 除驾驶室外，严禁乘人；驾驶室严禁超额载人 |  |  |
|  |  | 倒车应观察四周地形及道路，显示倒车信号，注意车辆转向，缓行倒退，应有专人指挥，载客车辆严禁在上坡道上向下倒车 |  |  |
|  |  | 严禁在坡道、急弯、桥梁、隧洞或公路与铁路交叉处、路口和设有严禁调头标志路段上进行调头；严禁强力扭转方向盘 |  |  |
|  |  | 车辆应停放在平坦坚实的基础上，不得停放在斜坡道上、倾斜面上和暗沟、涵洞、地下不明构筑物上面及松软地面上 |  |  |
|  | 照明 | 夜间作业时，车上和作业区应有足够照明，夜间行驶时，前后车灯应完好无损 |  |  |
|  | 季节气候 | 冬季启动时，严禁用火烘烤燃油管路、燃油箱、汽油发动机，应用热水、蒸汽预热；有预热装置的汽车，应利用预热装置预热 |  |  |
|  |  | 严禁在陡坡、冰雪、泥泞的道上及交通情况复杂的路段，采用拖、推、滑行等方法启动发动机 |  |  |
|  |  | 雾天行驶应开启小光灯和防雾灯，按能见度掌握车速，并多鸣短号，严禁超车，浓雾、大雾天气应停止行驶 |  |  |
|  |  | 遇雾、雨、雪等不良气候或道路不明时，应减速行驶；加大与前面车辆的安全距离 |  |  |
|  |  | 霜冻季节，车辆停止运行时，应放净未加防冻液的冷却水 |  |  |
|  | 自卸作业 | 机械装车时，汽车就位、停稳刹住后，司机及搭乘人员应离开驾驶室，到安全地方 |  |  |
|  |  | 在陡坎处向下卸料或向低洼处卸料时，坑边应设挡车装置；后轮与坑边要保持适当安全距离，同时应设专人指挥 |  |  |
|  |  | 禁止在有横坡的路面上卸料，以防止因重心偏移而翻车 |  |  |
|  |  | 自卸汽车卸料时，上方空间应无架空线，卸料后车厢应及时复位并锁定，后档板应立即拴牢，车箱未降落复位，严禁行车 |  |  |
|  |  | 当车箱升举，在车辆下作检修维护工作时，应使用有效的撑杆将车箱顶稳，并在车辆前后轮胎处垫好卡木 |  |  |
|  | 重件、大件运输 | 运输大件应符合交通规则规定，配备指挥车，规定前后车辆的联络信号，悬挂红旗、红灯等明显标志 |  |  |
|  |  | 大件起吊运输和吊运危险的物品时，应制定专项安全技术措施，按规定要求审批后，方能进行运输 |  |  |
|  |  | 装运前，应先清理起吊地点及运行通道上的障碍物，无关人员应避让 |  |  |
|  |  | 物件必须绑扎牢固可靠，对表面涂油的重物，应将捆绑处油污清理干净 |  |  |
|  |  | 钢丝绳、绳索应完好，捆绑重物时，与设备或构件棱角接触部分，均应加垫木板，管子皮、麻袋、胶皮板或其它柔软垫物 |  |  |
|  |  | 手拉葫芦应完好无损，链条终端部位的销子固定牢固；刹车和传动装置灵活 |  |  |
|  |  | 吊车、钢丝绳、手拉葫芦、运输车辆均不得超载使用 |  |  |
|  |  | 吊运时应保持物件平稳，避免产生歪斜 |  |  |
|  |  | 大件吊运过程中，重物上禁止站人，重物下面严禁有人停留或穿行 |  |  |
|  |  | 装载大型设备通过桥梁时应沿桥中心轴线匀速、缓慢行驶，不得在桥上换档、停车，严禁其它车辆及行人通行 |  |  |
| 蛙式打夯机 | 地面要求 | 不得夯实坚硬或软硬不一的地面、冻土及混凝土有砖碎块的杂土 |  |  |
|  | 作业前检查 | 漏电保护器灵敏有效，接零或接地及电缆线接头绝缘良好 |  |  |
|  |  | 传动皮带松紧合适，皮带轮与偏心块安装牢固 |  |  |
|  |  | 转动部分有防护装置，并进行试运转，确认正常后，方可作业 |  |  |
|  | 夯实作业 | 作业时夯实机扶手上的按钮开关和电动机的接线均应绝缘良好。当发现有漏电现象时，应立即切断电源，进行检修。 |  |  |
|  |  | 应防止电缆线被夯击。移动时，应将电缆线移至夯机后方，不得隔机抢扔电缆线，当转向倒线困难时，应停机调整。 |  |  |
|  |  | 手握扶手应保持机身平衡，不得用力向后压，并应随时调整行进方向。转弯时不得用力过猛，不得急转弯。 |  |  |
|  |  | 不得在斜坡上夯行，以防夯头后折。 |  |  |
|  |  | 夯实房心土时，夯板应避开钢筋混凝土基础及地下管道等地下构筑物。 |  |  |
|  |  | 在建筑物内部作业时，夯板或偏心块不得打在墙壁上。 |  |  |
|  |  | 夯机连续作业时间不应过长，当电动机超过额定温升时，应停机降温。 |  |  |
|  |  | 夯机发生故障时，应先切断电源，然后排除故障。 |  |  |
|  | 停机保养 | 作业后，应切断电源，卷好电缆线，清除夯机上的泥土，并妥善保管 |  |  |

检查人：                            负责人：                          检查日期：